危险化学品泄漏应急演习方案

1  演习科目

仓库危险化学品泄漏应急处置演习。

2  演习目的及要求

目的：通过演习，检验公司仓库管理人员发现危险化学品泄漏时，能采取科学的应急处置措施，防止泄漏的危险化学品造成安全、环保事故，确保公司员工人身、财产安全。

要求：参加演习人员要把演习当作实战来进行，动作迅速，服从安排，在完成演习的同时确保不出安全事故，各单位紧密配合，顺利完成演习。

3  演习时间

2023年6月 20日 14：00。

4  职责分工

4.1  应急组成人员

总指挥：王立波、张金亮

组  员：李启佳、王建华、董朋杰、朱伟杰、孙亚磊、徐桥贵

观摩人员：全体叉车工

5  演习过程

5.1泄漏

2023年6月 20日 14：00 ，仓储部叉车司机董朋杰在危化仓库装卸丙烯酸树脂时，包装桶侧翻摔倒，造成丙烯酸树脂泄漏到仓库内。

5.2现场处置

5.2.1叉车驾驶人员董朋杰发现后，立即用叉车将摔倒的包装桶立起来后马上熄火，迅速到危化库外面报告主管王建华，王建华接到信息后立即电话告知部门领导和安环部。

5.2.2安环部接到报告后立即报告公司领导，并立即启动公司应急救援预案。仓储部人员张金亮对仓库周边进行警戒，无关人员不得靠近。

5.2.3现场强制启动排风装置，董朋杰、孙亚雷、王建华穿戴好防护用品进入危化库，用干黄沙进行覆盖，防止蔓延。

5.3 后期处置

5.3.1将丙烯酸树脂流在仓库地面上的残杂及沾有溶剂的黄沙清洁干净。

5.3.2将收集池内丙烯酸树脂清理干净。

5.3.3将收集池内丙烯酸树脂，沾染有丙烯酸树脂的沙土及其他物品收集到危废仓库，统一作为危废进行处置。

5.3.4开展安全培训。

6  演习总结

本次演习由安环部王立波经理现场作总结。

7  演习注意事项

7.1进入仓库演习的人员在进入仓库前必须导除身体上的静电；

7.2危化仓库演习需要禁止一切明火和静电的产生；

7.3除安装有阻火器的叉车外，其他车辆一律禁止靠近仓库；

7.4向上级报警的电话必须在仓库外拨打，禁止在仓库内使用手机等通讯设施。

安环部

2023.6.13

演习工作分配

| 阶段 | 内 容 | 责任人员 |
| --- | --- | --- |
| 前期准备 | 编制演习方案 | 王立波 |
|  | 提出演习注意事项 | 王立波 |
|  | 组织召集演习筹备会议 | 朱伟杰 |
| 演练阶段 | 丙烯酸树脂化学品的装卸 | 董朋杰 |
|  | 丙烯酸树脂泄漏沙土覆盖 | 董朋杰、孙亚磊、王建华 |
|  | 现场警戒 | 张金亮、徐桥贵 |
|  | 后期处置危废 | 韩克 |
|  | 拍摄照片 | 朱伟杰、李启佳 |
|  | 演习总结 | 王立波 |